TASK_0: Rendszer célja

Alapvetően nem egy okos otthont készítünk ahol kapcsolók és egyéb eszközök rutinszerűen végzik a dolgukat. A mi megoldásunk egy olyan rendszer, ahol a felhasználó követheti a víz, gáz, áram fogyasztását, és a felhasznált erőforrások eredményét. Ezekből az adatokból kimutatásokat, előrejelzéseket készítünk, javaslatokat teszünk, valamint segítünk a legideálisabb felhasználásra ösztönözni a felhasználót.

TASK_1: Mit akarunk mérni

- Órák fogyasztása: Ez lesz a legfőbb adatunk. Víz, gáz, áram

- Hőmérséklet: Milyen meleg van a szobában

- Fény: Napszaktól függően ég-e lámpa

- Mozgás: Tartózkodik-e valaki a helyiségben

TASK_2: Funkcionalitások

Webes felületen és mobilos alkalmazásban érhető el a rendszer, ahol megtekinthető:

- Fogyasztás alakulása: Napra, hónapra stb a mért fogyasztás.

- Ideális szobahőmérséklet meghatározás: Az adott árak, fogyasztás, helyiség adottságai mellett mi az a hőmérséklet, amire még érdemes fűteni. Bizonyos hőfok felett a felhasznált energia és az eredmény aránya nagyon romlik.

- Távolléti fűtés: Ha például egy hétvégére elutazunk, megéri-e kikapcsolni a fűtést, vagy sokkal többe kerülne újra felfűteni, mint szinten tartani.

- Aktuális távollét: Web / alkalmazás felületén egy hálózati felderítés után kiválaszthatja a telefonját -> ha kövi felderítésen nem találjuk akkor nincs otthon -> megmondjuk hogy pl keddenként sokat vagy távol -> reggel vedd le a fűtést

- Költség figyelmeztető: Beállíthatunk a rezsire egy maximális összeget amit egy hónapra szeretnénk kihozni. Amennyiben pl. hónap felénél látja a rendszer, hogy ilyen tempó mellett nem fog beleférni, értesíti a felhasználót, hogy ideje visszavenni.

- Rezsi előrejelzés: Az előző funcióhoz kapcsolódva, jóslatot kapunk a várható számlák összegéről.

- Pazarlás szűrés: Értesítjük a felhasználót az alábbi eseményekről - Egy helyiségben régóta nem járt senki, de fűtve van. (Érzékeljük ha nem tartózkodik egy ideje senki a szobába, de mégis ég a villany.)

(kiegészítés) - a megbeszéltek szerint, nem szobákra lebontva, az egész házra/lakásra tekintve figyeljük - mobiltelefon/okosóra trackelése alapján tudjuk hogy valaki otthon van-e

TASK_5: Komponensek és költségeik

Alap óra leolvasó

| Megnevezés | Indoklás | Ár $ |
| --- | --- | --- |
| ESP32 CAM | Olcsó. Futtatható rajta gépi látást megvalósító neurális háló az óraállás leolvasása érdekében, így nincs szükség egy távoli szerverre küldeni a képet, helyben megoldható. Nem valami gyors, de a feladathoz megfelelő. Adott beépített kamera, wifi modul, SD kártya olvasó és PIN-ek. | 3.88 |
| 3D ház vagy fröccsöntött | 3D nyomtatás kezdetben elegendő, nagyobb megrendelések esetén megéri formát készíttetni és önteni | 1.19 |
| Táp és kábel | ESP áramot igényel, ha van konnektor olcsóbb mint az akksi | 1.2 |
| SD Kártya | LEHET NEM KELL! Wifi login adatok mentése, plusz amit akarunk | 1.5 |
| LED | Visszajelzés a felhasználónak, hogy csatlakozik wifire, működik stb… | 0.01 |

Akksis óra leolvasó

| Megnevezés | Indoklás | Ár $ |
| --- | --- | --- |
| ESP32 CAM | -¦¦- | -¦¦- |
| 3D ház vagy fröccsöntött | -¦¦- | -¦¦- |
| Akku tartó modul | Akkumulátorról legyen működtethető, amennyiben nincs az óra környékén konnektor | 0.5 |
| Akku 2X | 2 akkumlátor kell, egy ami az eszközben van, és egy ami töltőn van | 6.8 |
| Akku töltő | Az akksikat költeni kell | 2 |
| SD Kártya | -¦¦- | -¦¦- |
| LED (Visszajelzés felhasználónak) | -¦¦- | -¦¦- |
| Nyák | Az akkumulátoros táp miatt már megéri egy külön lapot tervezni neki | 0.5 |

Custom sensor

- Összeszerelés, szállítás

Fogyasztás:

Ha 15 percenként készítünk képet, 17,427 mah a fogyasztás. 3000 ma-es akkumulátorral ez 170 nap üzemidőt eredményez. PAPÍRON!

Felépítés:

v0

Custom sensor basics

Example response from a master esp:

{

"data":{

"detektor0":{

"detektor_id":0,

"detektor_type":1,

"value":99,

"value2":7,

"date":1668034800

},

"detektor1":{

"detektor_id":1,

"detektor_type":1,

"value":87,

"value2":72,

"date":1668034800

},

"detektor2":{

"detektor_id":2,

"detektor_type":3,

"value":5,

"value2":2,

"date":1668034800

}

}

}

Fogyasztási adatok:

Egy főre jutó éves átlagos lakásfenntartási kiadás, háztartási típusok szerint:

gyermekes: 183k

gyermektelen: 325k

aktív: 241k

nyugdíjas: 326k

Éves összes kiadásnak a 16-22%-át teszi ki a lakásfenntartás és háztartási energia kiadása

Complete custom sensor:

Szenzor főbb tervezési szempontok:

Alapvetően a gyártási költségek minimalizálása miatt döntöttem több helyen:

- Nincs soros átalakító rajta, mert gyártás után nem szükséges.

- SMD minden alkatrész, az összes PNP géppel helyére rakható.

- Egyoldalas, hogy ne kelljen kétszer átvinni a panelt a gyártósoron.

- Kétrétegű a nyák mert az a legolcsóbb.

- Két LED van rajta, egyik ESP-vel irányítható, státusz jelezhető vele, a másik az 5V jelenlétét mutatja

(kb. 10 - 10mA, ami évente ledenként full bekapcsolva 289 Wh... Nem kevés, de nem is sok. Tömeggyártásból kivehető pl a PWR led, kevesebbet fogyaszt és pontosabb lehet a fényszenzor.)

- Van a szenzoroknak (is) pinoutja, azaz kábeles megoldás is megvalósítható a jövőben, ha pl. a hőmérőt olyan helyre kéne rakni ahová a modult magát nem.

I2C, UART, SPI ki van vezetve, hogy később lehessen egyéb modulokat rárakni.

- Talán jár keksz ezekért is:

- Azonos hosszúak a buszok (SPI , I2C) trackjei. (UART is, csak asszem ott nincs értelme.)

- Van 3 db 2mm-es csavarhely rögzítéshez

- Az ESP összes lába ki van vezetve.

- Pár GPIO láb szabad, irányítás is megvalósítható a modullal.

- Antenna környéke szabadon van hagyva, nincs föld oda"öntve"

Diagram updated: